LP 51 Phénomènes de résonance dans les systèmes linéaires.

Exemples.

Introduction: nous allons ici étudier le comportement de systèmes linéaires, en particulier d'oscillateurs, dans un régime d'oscillations forcées, c'est-à-dire lorsque l'on impose une excitation sinusoïdale au système.

En particulier nous étudierons un aspect fondamental des oscillations forcées, qui est la résonance, et qui correspond au fait que la puissance transférée au système par l'excitateur est maximale.

Nous commencerons donc par donner des exemples de systèmes linéaires, en en dégageant les similitudes, puis, en nous appuyant sur ces similitudes, nous étudierons et définirons la résonance dans le cas général, tout en faisant des retours fréquents sur les systèmes réels.

A) Systèmes linéaires:

1) Oscillateur mécanique:

On impose des oscillations forcées à un système mécanique du type pendule élastique typiquement de la manière suivante:

S

A

L'équation différentielle qui régit le mouvement se déduit du principe fondamental de la dynamique:

ma=−Kx−xS−l0ex−αv+mg

Or xs=Dmcosω.t+φ, on a, avec l1=l0+mgK et X=x−l1:

md2Xdt2+αdXdt+KX=KDmcosω.t+φ

Si alors on introduit la pulsation propre de l'oscillateur ω0=Km et le temps de relaxation caractéristique de l'oscillateur τ=mα, ainsi que Fm=KDm, alors l'équation s'écrit:

d2Xdt2+1τdXdt+ω02X=Fmmcosω.t+φ

2) Oscillateur électrique: circuit RLC série:

q

Ici on impose une tension u=umcosω.t+φ. La loi des mailles s'écrit alors:

ut=umcosω.t+φ=Ldidt+Ri+qC=Ld2qdt2+Rdqdt+qC=0

En introduisant alors la pulsation propre de cet oscillateur ω0=1LC et τ=LR, on obtient:

d2qdt2+1τdqdt+ω02q=umLcosω.t+φ

On voit alors que cette équation est tout à fait similaire à l'équation des oscillations forcées d'un oscillateur mécanique, avec les correspondances:

q↔Xum↔FmL↔mK↔1Cα↔R

Nous étudierons donc par la suite uniquement le cas de l'oscillateur mécanique, l'étude de l'oscillateur électrique s'en déduisant par analogie.

3) Caractéristiques des oscillations forcées:

La solution de l'équation différentielle est:

X=Ae−t2τcosωat+φa+Bcosω.t+φx, avec ωa=ω01−14ω02τ2. Au bout d'un temps plus ou moins long (de l'ordre de τ), le régime transitoire disparaît et il ne reste plus que le second terme. Dans toutes la suite, nous nous placerons en régime sinusoïdal établi, c'est à dire pour t>>τ, et nous nous placerons en notation complexe.

On utilise donc X=Xmejωt avec j2=−1.

On obtient alors, en insérant cette notation dans l'équation différentielle:

−ω2Xm+jωτXm+ω02Xm=Fmm, soit Xm=Fmmω02−ω2+jωτ.

On introduit alors le facteur de qualité Q=τω0, ainsi que la variable muette u=ωω0et on obtient alors:

Xm=1KQFmuQ1u−u+j

De ceci on peut en déduire l'expression complexe de la vitesse (c'est-à-dire de l'intensité) par Vm=jω.Xm=jω0u=jω02QKω0FmQ1u−u+j=jFmαQ1u−u+j.

On définit alors une impédance mécanique, qui vaut Z=FmVm=α1+jQu−1u, dont on tire le module Z=αQ21u−u+1 et la phase ϕ=−φv=arctanQu−1u.

On utilise alors ceci pour déterminer la puissance fournie, pour une pulsation donnée, à l'oscillateur par l'excitateur:

P=F.v=Fmcosω.tVmcosω.t+φv=Fm22Zcosϕ.

Or cosϕ=11+tan2ϕ=1Q2u−1u2+1=αZ.

On a donc au final P=αFm22Z2=Fm22α11+Q2u−1u2

Notons que l'utilité de cette puissance est, en régime établi, de compenser la puissance dissipée par les frottements. En effet, celle-ci vaut Pf=−αv.v=−αVmcos2ω.t+φv et donc Pf=−αVm22=−αFm22Z2.

B) Résonance:

1) Définition:

Si on étudie les variations de Pen fonction de u, on s'aperçoit qu'elle passe par un maximum pour u=1, soit ω=ω0, et que cette puissance maximum vaut Pmax=Fm22α. Par définition, on appelle résonance la situation correspondant à une fréquence pour laquelle la puissance moyenne transférée de l'excitateur à l'oscillateur est maximale. Perez p.148

Le pic est alors caractérisé d'une part par sa hauteur à u=1, et d'autre part par sa largeur à mi-hauteur. Les deux pulsations correspondant à P=Pmax2 sont telles que Q2u−1u2=1, soit u−1u=εQ, avec ε=±1.

On obtient alors l'équation u2−εuQ−1=0, dont les racines positives sont u1=−12Q+12Q1+4Q2 et u2=12Q+12Q1+4Q2. La largeur à mi-hauteur vaut alors Δω12=ω2−ω1=ω0u2−u1, on obtient que Δω12=ω0Q.

Le facteur de qualité Q porte donc bien son nom. En effet, lorsqu'il est très grand, la résonance est aiguë, et lorsqu'il est très petit, la résonance est floue.

2) Etude de X:

Calculons la valeur de u pour laquelle l'élongation devient maximale. Il suffit pour cela d'étudier la fonction u2+Q2u2−12  et de déterminer son minimum.

On a dfdu=2udfdu2=2u1+2Q2u2−1=0, ce qui arrive pour u=um=1−12Q2. On remarque alors que la résonance ne correspond à un maximum de l'élongation que lorsque Q>>1.

Ainsi la pulsation à laquelle la puissance maximale est transférée est la pulsation propre de l'oscillateur non amorti, alors que la pulsation à laquelle l'élongation est maximale est la pulsation propre de l'oscillateur amorti.

En ce qui concerne la phase de X par rapport à l'excitation, elle est déterminée par tanφx=tanφv−π2=tan−ϕ−π2, soit φx=−ϕ−π2, ce qui implique qu'à la résonance, X est en quadrature avec l'excitation.

3) Etude de la vitesse et de l'impédance:

L'amplitude de la vitesse s'écrit, comme on l'a vu, en fonction de u et Q:

Vm=Fmα1+Q21u−u2. On voit alors immédiatement que l'amplitude de la vitesse est maximale lorsque u=1, quel que soit l'amortissement, et donc qu'un moyen d'analyser la résonance est d'étudier la vitesse du système considéré (dans le cas électrique, il s'agit du courant): on dit qu'il y a résonance de vitesse.

En ce qui concerne la phase, elle vaut toujours, comme on l'a dit plus haut, φv=−ϕ, ce qui signifie qu'à la résonance la vitesse et la force excitatrice sont en phase.

Pour le module de l'impédance, l'analyse se déduit directement de celle de v. Comme Z=FmVm, et que le module de la force excitatrice est constant, on en déduit qu'à la résonance le module de Z passe par un minimum. Ainsi un système linéaire présentera une impédance minimale sera minimale du point de vue de l'excitateur. Ceci se comprend assez bien dans le cas de l'oscillateur électrique. En effet, dans ce cas, la fréquence de résonance est celle pour laquelle les contributions de la self et du condensateur se compensent. L'impédance vaut alors uniquement R (analogue de α en mécanique).

4) Transition vers la résonance:

Nous avons dit que, de manière générale, la solution de l'équation différentielle d'un oscillateur était:

X=Ae−t2τcosωat+φa+Bcosω.t+φx.

Ecrivons cette solution autrement, par soucis de simplicité:

X=B1cosω.t+B2sinω.t+e−t2τA1cosωat+A2sinωat

Supposons qu'initialement l'oscillateur soit au repos, c'est-à-dire Xt=0=0 et Xo0=0. Ceci implique les relations:

A1=−B1 et B2ω−A12τ+A2ωa=0. Supposons à présent que l'amortissement soit faible, ce qui implique que B2ω=−A2ωa . Par ailleurs, on ne s'intéresse qu'aux fréquences proches de la résonance et donc nous prendrons comme B2=−A2.

La solution s'écrit alors:

X=B1cosω.t−e−t2τcosωat+B2sinω.t−e−t2τsinωat.

Deux cas sont alors intéressants à étudier:

a) Si ω=ωa:

X se met alors sous la forme:

X=1−e−t2τB1cosω.t+B2sinω.t=1−e−t2τBcosω.t+φx. Ainsi, si la fréquence d'excitation est exactement égale à la fréquence de résonance, on observe dès le début le régime permanent, l'amplitude croissant au fur et à mesure jusqu'à sa valeur à la résonance. On peut également observer que si l'amortissement est faible, alors l'amplitude croît au départ linéairement jusqu'à sa valeur puisque 1−e−t2τ≈t2τ.

b) Si l'amortissement est nul et ω≈ωa=ω0et.

X se met alors sous la forme, puisque τ→∞:

X=B1cosω.t−cosω0t+B2sinω.t−sinω0t. Par ailleurs dans le cas de frottements nuls on a en permanence φx=0 et donc B2=0.

On obtient donc, en reprenant l'expression de X dans le cas où Q est infini:

X=FmK11−u2cosω.t−cosω0t=Fmm1ω02−ω2cosω.t−cosω0t.

Si on est près de la résonance, on a ω≈ωa=ω0. Introduisons alors l'écart en pulsation Δω=ω0−ωet la fréquence moyenne Ω=ω+ω02. On peut alors écrire X sous la forme X=Fmm2sinΩt.sinΔω2.tω02−ω2. Au voisinage de la résonance, on observe donc un phénomène de battements, l'amplitude étant modulée par une sinusoïde de grande période, cette période étant d'autant plus grande que l'on est proche de la résonance.

On peut d'ailleurs déduire de ceci un résultat intéressant.

Si il n'y a pas de frottements, l'expression de X devient, lorsque la pulsation excitatrice correspond exactement à celle de la résonance:

X=12Fmtmω0sinω0t. L'amplitude croît donc linéairement jusqu'à l'infini. Ceci est aisément observable avec deux oscillateurs couplés sur une soufflerie, les frottements étant alors négligeables.

Bien entendu ni l'amplitude ni l'énergie n'atteignent des valeurs infinies: leur rapide progression est stoppée par les non linéarités du système, à savoir dans ce cas la dislocation des liaisons entre les ressorts et les masses.

5) Cas des oscillateurs couplés:

Finissons rapidement sur le cas de systèmes linéaires à plusieurs degrés de liberté, et plus particulièrement sur l'exemple de deux ressorts couplés sans frottements:

Le ressort intérieur a la raideur k', et les ressorts extérieurs ont la raideur k, et les deux mobiles sont de même masse m. On a les équations:

md2x1dt=−kx1−k'x1−x2+F0cosω.t

La résolution n'est pas ici notre propos, et nous donnerons les résultats sans démonstration:

On a, si on pose xi=Aiejω.t:

A1=F0mωa2−ω2ω2−ω22ω2−ω12 et A1=F0mCcωa2ω2−ω22ω2−ω12, où ω1=km, ω2=k+2k'm, ωa=k+k'm et Cc=k'k+k', coefficient de couplage. Rappelons juste que dans le cadre des oscillations libres, ω1et ω2sont caractéristiques des deux modes propres du système.

On remarque alors deux phénomènes:

- d'une part on retrouve la résonance classique des systèmes linéaires pour ω=ωi, c'est-à-dire une augmentation brutale de l'amplitude des oscillations (ici la résonance de puissance correspond à la résonance d'élongation puisqu'il n'y a pas de frottements)

- d'autre part un phénomène d'antirésonance, pour ω=ωa, où l'un des deux mobiles reste immobile et l'amplitude de l'autre passe par un minimum. Ainsi le ressort 1, la masse 1 et le ressort de couplage se comportent comme un ressort unique.

Les résultats de la résonance, tout du moins qualitativement, sont donc transposables à tout système linéaire à N degrés de liberté: il y aura phénomène de résonance à chaque fois que la pulsation excitatrice sera égale à la pulsation propre de l'un des modes de vibrations du système linéaire libre.