LP 53 Exemples de filtres linéaires d ordre un et deux en électricité.

Fonction de transfert et réponse temporelle.

Application au filtrage d'un signal périodique

Introduction:

Nous allons dans cette leçon procéder à l'étude de quelques circuits fondamentaux en électricité, appelés filtres. Ces circuits sont à la base de tout le traitement du signal en télécommunication par exemple, et permettent de transformer l'amplitude ou la phase d'un signal de manière très sélective en fonction de la fréquence.

Nous allons tout d'abord définir ce qu'est un filtre, puis nous allons faire l'étude électrique de ces filtres en utilisant les notions de fonction de transfert et de transformée de Fourier d'un signal.

A) Généralités sur les filtres:

1) Filtres:

De manière générale, un filtre est un quadripôle dont le module et la phase de la fonction de transfert dépend de la fréquence en régime harmonique.

Dans toutes la suite, nous considérerons un signal périodique décomposé en série de Fourier, c'est-à-dire que ce signal présentera des composantes sinusoïdales de fréquences multiples de sa fréquence fondamentale.

Il existe cinq types de filtres fondamentaux:

- Les filtres passe – bas, de bande passante définie par 0,fH

- Les filtres passe – haut, de bande passante définie par fB,∞

- Les filtres passe – bande, de bande passante définie par fB,fH

- Les filtres coupe – bande de bande coupée définie par fB,fH

- Les filtres passe – tout, caractérisé uniquement par le déphasage qu'ils introduisent.

Nous nous limiterons ici aux trois premiers types de filtres.

Pour étudier ces différents filtres, nous regarderons leur réponse pour une attaque avec une signal sinusoïdal ve=Vecosω.t+ϕe ou en notation complexe ve=Veejϕe.

Par ailleurs, une de leur principale caractéristique sera leur bande passante à –3dB, c'est-à-dire la zone caractérisée par:

H≥Hmax2, c'est-à-dire en décibels définis par G=20logH, G≥20logHmax2 et donc G≥Gmax−3dB.

2) Filtre passe bas:

La réalisation pratique d'un filtre passe bas est la suivante:

La fonction de transfert de ce filtre vaut, en notation complexe:

Hω=vsωveω=11+jRCω

En sortie, on aura donc un signal donné par vs=Ve1+R2C2ω2cosω.t+ϕe+ϕω, avec ϕω=−arctanRCω.

On peut également écrire le gain en décibel de ce filtre Gω=20logHω soit Gω=−10log1+ω2ω02, où ω0=1RC.

Il s'agit bien d'un filtre passe – bas d'ordre 1, car sa bande passante à –3dB vaut 0,2π.ω0.

On voit alors que pour des fréquences inférieures à f0=2π.ω0, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée, et que pour des fréquences supérieures à f0, la tension de sortie est nulle.

3) Filtre passe – haut:

La réalisation pratique d'un filtre passe haut est la suivante:

La fonction de transfert de ce filtre vaut:

Hω=jRCω1+jRCω=11−jω0ω

C'est bien un filtre passe – haut d'ordre 1 de bande passante à –3dB f0,∞. Le signal de sortie sera donc, en notation réelle:

vs=Ve1+ω02ω2cosω.t+ϕe+ϕω, avec ϕω=arctanω0ω

Le gain en décibel de ce filtre vaut Gω=−10log1+ω02ω2

4) Filtre passe-bande :

La fonction de transfert de ce filtre vaut:

Hω=jRCω1+jRCω−ω2LC=11+jQωω0−ω0ω, avec Q=1RLC et ω0=1LC.

On voit alors que pour ωpetit et ωgrand, la fonction de transfert tend vers 0 : c'est donc bien un filtre passe – bande dont le pic se situe à ω=ω0 et dont la bande passante à –3dB est délimitée par:

ωB=ω0−12Q+14Q2+1ωH=ω012Q+14Q2+1 Δω=ω0Q

On voit donc que plus Q est élevé, et plus la bande passante du filtre est étroite, c'est-à-dire plus le filtre est sélectif. C'est pourquoi le facteur Q est appelé facteur de qualité du filtre passe – bande.

B) Action d'un filtre sur un signal périodique:

1) Rappel sur les signaux périodiques:

Tout signal périodique peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de pulsation multiple de la pulsation fondamentale correspondant à la période du signal:

sω0t=n=0∞ancosn.ω0t+bnsinnω0t, ou, en notation complexe s=0∞cne−inω0t

Par exemple, un signal sinusoïdal de pulsation ω0avec une composante continue s'écrit:

sω0t=a1cosω0t+a0.

Un signal triangulaire s'écrit: Tω0t=n=0∞12n+12e−i2n+1ω0tet un signal carré Kω0t=n=0∞12n+1e−i2n+1ω0t.

2) Notion de filtre parfait:

Un filtre parfait est un filtre qui:

- transmet, avec un retard éventuel mais sans déformation, les composante d'un signal dans un domaine de fréquence correspondant à sa bande passante

- élimine les composantes dont les fréquences sont situées hors de sa bande passante.

Ceci est vérifié si:

- pour qu'il n'y ait pas déformation, qu'à la fois la phase et le module de la fonction de transfert ne dépendent pas de la fréquence.

En effet, dans ce cas, un signal d'entrée du type e=0∞cne−inω0tva être transformé par le filtre en un signal s=0∞Hcne−inω0t+ϕ=He−iϕ0∞cne−inω0t, signal qui présentera un retard ϕet une atténuation H, mais qui ayant une décomposition en série de Fourier similaire aura la même allure que le signal d'entrée.

- pour qu'il y ait sélectivité parfaite, que H=1 si ω∈ b.p..

Aucun filtre réel n'est parfait. Cependant, plus l'ordre d'un filtre est grand, et plus il se rapprochera de l'idéalité. En effet, le module du gain va tendre d'autant plus vite vers 0 lorsque l'on sort de la bande passante que l'ordre du filtre n est élevé α 1ωn.

3) Zones d'idéalité pour divers filtres

# Hprépa p.104 - 111

Commenter les diverses raisons de déformation (ou de non déformation) du signal. Déjà montrer que pour certains filtres dans certains domaines de fréquence, on a intégration ou dérivation, et enchaîner sur la partie suivante.

C) Réponses temporelles d'un filtre:

1) Caractère intégrateur d'un filtre:

a) Généralités

Considérons un filtre passe – bas de pulsation de coupure ωc. Sa fonction de transfert s'écrit:

Hω=vsωveω=11+jωωc, soit vs+jωωcvs=ve, ce qui se traduit en notation rélle par l'équation différentielle:

1ωcdvsdt+vs=vet.

Supposons alors que le signal d'entrée ait une pulsation propre telle que ω0>>ωc.

Puisque dans l'expression de la fonction de transfert, on aura jω0ωc>>1, l'équation différentielle s'écrira alors:

dvsdt=ωcve, soit vs=1RCvedt.

Le filtre réalise donc une intégration du signal d'entrée. De manière générale, ceci n'est vérifié que pour un domaine de fréquence. On dira alors que le filtre est un filtre pseudo – intégrateur.

De manière générale, si on veut qu'un filtre présente un caractère intégrateur, il faut que, pour un signal d'entrée eω0t=n>0ancosnω0.t+ϕn, il donne un signal de sortie sω0t=n>0annω0cosω0t+ϕn−π2. Il faut donc que dans le domaine de fréquence considéré:

- il y ait un déphasage introduit par le filtre voisin de −π2, ou de π2 si il y a inversion du signal.

- Un gain en décibel qui vaudra Gω=20logωcω, avec une pente de –20dB par décade, où ωcest une pulsation caractéristique du filtre.

Par exemple, cette condition est vérifiée pour un filtre passe-bande d'ordre 2 si ω0>>ωc.

Pratiquement, ceci est vérifié pour tous les filtres si ω0>10ωc

b) Réalisation d'un intégrateur performant:

Les deux exemples précédent présentent un caractère intégrateur uniquement sur un intervalle fréquentiel donné. Nous voulons ici construire un filtre intégrateur sur toutes les fréquences.

+

_

Ecrivons le théorème de Millman en A:

On a 0=veR+jCω.vs1R+jCω soit vs=−1jRCωve

On a donc bien un filtre intégrateur à toutes fréquences, puisqu'il introduit un déphasage de π2 (on aura donc également une inversion) et qu'il présente un gain en décibel de la forme G=20logω0ω.

En fait, ce montage n'est que théorique puisqu'il existe des courants de dérive qui  chargent le condensateur jusqu'à saturation. Il faut donc pouvoir décharger le condensateur régulièrement. Par ailleurs, le problème posé par une intégration à toutes les fréquences est que si il subsiste une légère composante continue dans le signal d'entrée, celle-ci va également amener l'A.O. à saturation.

Pour résoudre le premier problème, on place une résistance R' en parallèle du condensateur.

La nouvelle fonction de transfert va alors s'écrire H'=−R'R1+R'Cω. Mais ici on peut prendre R' très petite pour couvrir un large domaine de fréquence, et on retrouvera alors la fonction de transfert initiale. On voit alors que le second problème est également résolu, puisque pour ω=0, on a H'=−R'R<<1 et que les signaux continus ne sont pas intégrés par le filtre.

2) Caractère dérivateur d'un filtre:

a) Généralités:

Considérons un filtre passe – haut du premier ordre.

Sa fonction de transfert s'écrit Hω=11−jωcω=jωjω+ωc=jωωcjωωc+1, ce qui correspond à l'équation différentielle 1ωcdvsdt+vs=1ωcdvedt. En régime forcé, pour une pulsation ω<<ωc, on a vs=1ωcdvedt. On a donc un filtre dérivateur.

De manière générale, il faut que, similairement à ce qu'on a dit pour l'intégrateur que:

- le filtre introduise un déphasage de ±π2

- que le gain s'écrive G=20logωωc.

Cependant, le problème n'est pas aussi simple que pour l'intégrateur.

En effet, la condition pour l'intégrateur était que ω0>>ωc, et donc toutes les harmoniques d'un signal de pulsation ω0satisfaisaient à cette condition si celle-ci était vérifiée.

Ceci n'est pas le cas pour le dérivateur, puisque ce n'est pas parce que ω0<<ω que les autres harmoniques nω0vérifient cette condition.

Il faut donc que le gain vérifie la condition G=20logωωc pour tous les harmoniques d'amplitude importante du signal d'entrée. Cette condition est vérifiée si nω0est nettement inférieure à la pulsation de coupure basseωc. En pratique, ceci se traduit par n=10 et donc ω0<ωc100. La condition de dérivation est donc plus drastique que la condition d'intégration.

En particulier pour un filtre passe – bande du second ordre, ωB=ω0−12Q+14Q2+1, et donc il faut que Q soit petit pour que le filtre soit un dérivateur satisfaisant. On retiendra qu'un filtre passe – bande ne présente un caractère dérivateur à basse fréquence que s'il est peu sélectif.

b) Réalisation pratique:

Pour les mêmes raisons que pour l'intégrateur, on va chercher à réaliser un dérivateur qui ne soit pas limité aux basse fréquences, surtout qu'ici la condition est assez drastique.

On obtient ce résultat avec le montage suivant:

+

_

Ici on a vs=−jRCω.ve. On a bien un dérivateur à toutes fréquences. Cependant, ce montage n'est que très théorique puisqu'en réalité l' A.O. présente une bande passante limitée, ce qui implique que le filtre réalisé se comporte comme un filtre passe bande de haut facteur de qualité. Pour amoindrir ce phénomène, il faut diminuer le facteur de qualité du système, et pour ce faire on place une résistance supplémentaire juste avant C, le choix optimal de la résistance se faisant empiriquement en observant la réponse du filtre à une excitation triangulaire et en jouant sur la résistance pour se rapprocher le plus d'un signal créneau en sortie.

Conclusion : utilisation des filtres. Toutes les fonction de transfert correspondent à des circuits ouverts. Cependant, lorsqu'on les utilise, les courants de sortie ne sont jamais rigoureusement nuls. C'est pour cela que l'on utilise des filtres actifs:

+

_

## Filtre

Ceci sert à effectuer des combinaisons de filtres dont les caractéristiques reproduiront celle du filtre en sortie ouverte.