Montage 14 Polarisation rotatoire

A) Mise en évidence et propriétés:

1) Mise en évidence:

Sur un faisceau laser, on place un analyseur et un polariseur croisés. On introduit ensuite une lame  et on recherche l'extinction en tournant A. Discuter la précision sur la mesure.

Si on remplace la lame  par une lame identique mais de sens opposé, on observe une rotation identique dans l'autre sens. Ceci met en évidence le fait qu'il y a un sens de rotation pour une lame.

2) Influence de l'épaisseur:

On effectue la même manipulation avec des lames d'épaisseurs différentes. Si on trace l'angle en fonction de l'épaisseur, on voit que le pouvoir rotatoire est proportionnel à l'épaisseur. Attention, il faut des lames très minces pour s'affranchir du modulo.

3) Influence de la longueur d'onde

La loi approchée est α=csteeλ2.

Pour un quartz d'épaisseur 1mm, on peut tracer α en fonction de λ−2 pour "vérifier" cette loi (c'est assez douteux étant donné l'incertitude sur la longueur d'onde et le nombre assez bas de filtres).

4) Manipulation en lumière blanche:

On utilise cette dépendance en longueur d'onde du pouvoir rotatoire pour effectuer une détermination plus précise du pouvoir rotatoire d'une lame mince (où l'incertitude relative peut être très élevée).

On place entre polariseur et analyseur croisés une lame . Si on tourne la lame  dans son plan, on observe aucun changement de couleur sur l'écran.

Si on place l'analyseur de façon à éteindre le jaune sur l'écran (teinte lie de vin), on peut se servir de ce dispositif pour déterminer le sens de rotation d'une lame : on tourne l'analyseur dans le sens horaire:

- si on observe l'apparition du rouge, on a donc éteint le bleu, et donc la lame dévie plus le bleu que le rouge : elle est dextrogyre (rotation dans le sens horaire)

- si on observe l'apparition du bleu, la lame est lévogyre (rotation dans le sens direct).

B) Polarisation rotatoire induite : effet Faraday.

Modulateur de Faraday

On envoie un faisceau laser polarisé sur un barreau de verre à fort effet Faraday entouré par une bobine.

L'angle αest proportionnel au champ magnétique créé, et donc à la ddp au bornes de la bobine.