MP 50 Mesure de constantes physiques fondamentales.

Matérialisation des unités.

A) Mesure de la constante de Boltzman : bruit dans une résistance

B) Mesure de ke. Semi conducteur.

On utilise un transistor dans un bain de température bien définie. Dans le montage, on a un courant I=e−eVkT. Connaissant T et en traçant logI en fonction de V, on obtient le rapport cherché.

Avec le résultat du 1 (plutôt la valeur théorique), on en déduit e.

C) Mesure de eme: déviation d'un électron par un champ magnétique.

D) Une constante quantique : la constante de Rydberg. Série de Balmer.

On observe la série de Balmer de l'hydrogène à l'aide d'un photomultiplicateur.

Comme on a 1λn=R14−1n2, on en tire en représentant 1λ en fonction de 1n2 la constante de Rydberg.

E) Matérialisation du mètre : "mesure" de la vitesse de la lumière.

On définit le mètre à partir de la vitesse de la lumière. Placer le réflecteur de telle manière que le décalage entre l'émission et la réception soit de 2c=23.108=6,6ns.